مکانیک محیط پیوسته I                                     تمرین سری اول

- عبارات زیر را ساده کنید:

i) δii                ii) δijδij                 iii) δiiδjj               iv) δijδjkδki                v) xixi,jj

vi) aijxixj     aij=aji                 vii)aijxixj     aij=-aji

- اگر Aij متقارن و Bij پادمتقارن باشد، ثابت کنید:     AijBij=0

- نشان دهید:

δijϵijk=0           ,        ϵijkϵijk=6         ,        ϵijkϵijm=2δkm

- شکل اندیسی  ∇×u=curl u را بنویسید و با استفاده از علائم اندیسی ثابت کنید:

i) curl grad ϕ=0                 ,                 ii) div curl u=0

- ثابت کنید بازای بردارهای دلخواه u و v ، اگر Aijuivj یک اسکالر باشد در اینصورت Aij مولفه های یک تانسور مرتبه دوم خواهد بود. و اگر Aijuiuj یک اسکالر باشد در مورد خاصیت تنسوری Aij چه می توان گفت؟

- اگر ck مولفه های یک بردار باشد و داشته باشیم: bij=ϵijkck ، نتیجه بگیرید که: cm=12ϵmijbij

حال چنانچه bij مولفه های تانسور پادمتقارن باشد رابطه اول را از دومی نتیجه بگیرید.

- ثابت کنید: ϵijkϵimn=δjmδkn-δjnδkm  . ثانیا با استفاده از علائم اندیسی رابطه زیر را ثابت کنید:

A×B×C=A⋅CB-(A⋅B)C

- اگر  A=(aij) ، نشان دهید:

a=detA=ϵijka1ia2ja3k

=ϵijkai1aj2ak3

- اگر دستگاه مختصات قائم xi' از چرخش دستگاه xi به اندازه 90 درجه (مثبت) حول x3 بدست آید، مولفه های aij (ماتریس تبدیل) را بدست آورید و نشان دهید (aij) متعامد است.

ثانیا: رابطه بین مولفه های جدید و قدیم تانسور Tijk را تحت این تبدیل بدست آورید.