مکانیک محیط پیوسته I                                     تمرین سری دوم

- برای تابع اسکالری : ϕ=ϕx,t=ϕX,t  ثابت کنید:

(ϕ,k)=ϕ,k-ϕ,jvj,k

- اگر J=detF=det⁡(xi,A) باشد، ثابت کنید:

i) J=16ϵijkϵABC⁡xi,Axj,Bxk,C

ii) ∂J∂(xi,A)=JXA,i

iii) J=Jdivx=Jdiv v=Jvk,k

- نشان دهید اگر dV المان حجم در هیئت مرجع باشد و همین کمیت را در هیئت فعلی با dϑ نشان دهیم، آنگاه:

dϑ=JdV

- برای تغییر فرمی که به شکل زیر داده شده است :

x1=X1          x2=X2              x3=X3+kX22

اولا : مولفه های CAB و cij را بدست آورید

ثانیا : اتساع (stretch) المان خطی dx در نقطه x و در جهت n را پیدا کنید. x و n بصورت زیر می باشند :

x1=0      ,      x2=1      ,       x3=1

n1=0     ,       n2=n3=1/2

- مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس زیر را پیدا کنید. و توضیح دهید چگونه این ماتریس قابل قطری شدن است؟

-13-1-35-1-331