مکانیک محیط پیوسته I                                     تمرین سری سوم

- اگر ai,j=∂ai∂xj مولفه های گرادیان شتاب باشند، ثابت کنید:

λλ=nini+ai,jninj

ni مولفه های بردار یکه در راستای dxi و λ اتساع است (λ=dsdS).

- مقدار عبارت ds2  و dϑ را محاسبه نمائید. ds  و dϑ  به ترتیب المان های خط (طول) و حجم می باشند.

- حرکت :  x1=1+tX1   ,    x2=(1+t)2X2    ,    x3=(1+t2)X3 را در نظر بگیرید. مولفه های سرعت     vi را بر حسب مولفه های فضایی (اویلری) بنویسید.

سپس شتاب ai را با بیان مادی و فضایی بنویسید و نشان دهید :

ai=∂vi(X,t)∂t=∂vi(x,t)∂t+vk∂vi(x,t)∂xk

- میدان سرعت دایم : v1=2x3   ,    v2=2x3    ,    v3=0 . مقادیر اصلی (ویژه) و جهات اصلی تنسور نرخ تغییر شکل dij را بدست آورید. ماتریس تبدیل به مختصات اصلی را بنویسید.

- اگر مبدان سرعت به صورت : v1=ex3-ctcosωt    ,    v2=ex3-ctsinωt    ,    v3=c=Const. تعریف شده باشد، ثابت کنید تندی (speed) هر ذره مقدار ثابتی است.

همچنین مولفه های شتاب ai را محاسبه کنید و نرخ لگاریتمی اتساع ddt(lnλ) را برای المانی در موقعیت فعلی x=0 و در راستای بردار (12 , 0 , 12) بدست آورید.