مکانیک محیط پیوسته I                                     تمرین سری چهارم

- اگر ϑ(t) حجم جزء p باشد، ثابت کنید:

ϑt=pdii dϑ=∂pvini da

و معنای این روابط را توضیح دهید.

- اگر حالت تنش در دستگاه مختصات دکارتی Ox1x2x3 به صورت:

tij=3x1x25x2205x2202x302x30

داده شده باشد، بردار تراکشن (traction) را در نقطه P(1,2,3) و برای صفحه مماس بر استوانه x22+x32=4 در این نقطه حساب کنید.

- برای تنسور مرتبه دوم متقارن T با مولفه های tij

T=λI+S           یا         tij=λδij+sij

λ عددی است که جزء کروی T را مشخص می کند و S تنسور متقارنی است که تریس آن صفر است traceS=0. مقدار λ را پیدا کنید و λI و S را به شکل ماتریسی بر حسب مولفه های T بنویسید.

تنسور S تنسور دویاتوری نامیده می شود (deviator stress tensor). نشان دهید جهات اصلی آن همان جهات اصلی تنسور T هستند.

- برای تنسور تنش :

tij=τττττττττ

مقادیر اصلی و جهات اصلی (ویژه) را به دست آورید.