مکانیک محیط پیوسته I                                     تمرین سری پنجم

- بردار ورتیسیته ω=∇×v که v بردار سرعت است،

در یک حرکت غیرچرخشی  ω=0 ، سرعت از تابع اسکالر ϕ=ϕ(xi,t) قابل استخراج است یعنی  vi=ϕ,i ، اولا ثابت کنید:

vi=[∂ϕ∂t+12ϕ,jϕ,j],i

ثانیا، با فرض ثابت بودن دانسیته، ثابت کنید برای حرکت فوق :

∇2ϕ=ϕ,ii=0

ثالثا، برای حرکت چرخشی، نشان دهید که شتاب :

a=∂v∂t+ω×v+12∇v2

که v اندازه سرعت است.

- با توجه به اینکه تنسور تنش کوشی tij حقیقی و متقارن است، مقادیر ویژه آن σ1≽σ2≽σ3 می باشند و بردارهای یکه در سه جهت اصلی عمود بر هم آن را با e1 و e2 و e3 نشان می دهیم،                                                     صفحه ای را که عمود بر آن n=13(e1+e2+e3) باشد بنام صفحه هشت وجهی  Octahedral Plane خوانده می شود. نشان دهید بردار تنش (تراکشن) روی این صفحه عبارت است از:

t(n)=13(σ1e1+σ2e2+σ3e3)

ثانیا، اگر σN مولفه عمودی این بردار باشد σN=tn.n ثابت کنید : σN=13tii

ثالثا، از آنجا مولفه مماسی (برشی) tn را روی این صفحه بدست آورید و ثابت کنید:

σs=σoct=13[σ1-σ22+σ2-σ32+(σ3-σ1)2]1/2

- نشان دهید بردار شار حرارتی q ، objective است.