توربوماشین -  تمرین سری اول

- شکل مدل یک توربین هیرو را نشان می دهد. با استفاده از معادله ممان گردشی در یک سیستم مختصات دوار، دور محور توربین را برای شرایط زیر محاسبه کنید:

- آب اشباع در فشار یک اتمسفر وارد بویلر می شود.

- آب بویلر در هر ساعت 9495 kJ گرما جذب میکند.

- خروجی سیال از جتها به صورت بخار اشباع است.

- اصطکاک بین محور توربین و یاتاقانها معادل Ts=0.0021 N.m است.

فرض کنید بخار خروجی از بویلر به صورت اشباع بوده و تغییرات دما، چگالی و کیفیت بخار در طول توربین ناچیز است.

در صورتیکه ارزش حرارتی سوخت مصرفی در بویلر 46517 kJ/kg و بازده حرارتی بویلر 65% باشد، دور محور توربین و دبی سوخت مورد نیاز بویلر را بدست آورید.

- توربینی مطابق شکل، آب در جهت محوری (محور توربین) به آن وارد میشود. قطر خروجی هر نازل 25mm و دبی هر نازل 7 lit/s است. اگر این توربین با سرعت دورانی ثابت  100 rpm بچرخد:

الف. بردارهای سرعت نسبی و مطلق آب در خروج از نازل را روی شکل نشان دهید و مقادیر آنها را به دست آورید.

ب. گشتاور محور و توان این توربین چقدر است؟ زاویه خروجی هر نازل با جهت محیطی 30○ است.

ج. اگر گشتاور روی محور صفر شود، سرعت زاویهای چقدر میشود؟